# ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS (PCS)

### PCS 3548 / PCS 3848 – Projeto de Sistemas Embarcados (2026)

Docente Responsável: Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca

# Proposta de Projeto Dirigido

## Auditor Visual de Medicação para Idosos Baseado em TinyML e Microcontrolador ESP32-S3 de Baixo Consumo

### 1. Identificação do Projeto e Componentes do Grupo

- Tema do Projeto Dirigido:
Auditor Visual de Medicação para Idosos baseado em TinyML e Microcontrolador ESP32.

- Componentes do Grupo:

  - Integrante 1: Gabriel Dias Tambelli — NUSP: 12551370

  - Integrante 2: Henrique Murakami de Paula — NUSP:12551154

  - Integrante 3: Juliana Marcomini Freitas — NUSP:

### 2. Descrição Preliminar Resumida do Projeto

#### 2.1 Contexto e Justificativa

A não adesão farmacológica entre indivíduos idosos e portadores de patologias crônicas supera 50% dos casos clínicos registrados na literatura médica, resultando em complicações graves de saúde, internações hospitalares evitáveis e elevada sobrecarga emocional e financeira sobre familiares e cuidadores.

#### 2.2 Conceito e Funcionamento da Solução Proposta

Propõe-se o desenvolvimento do Auditor Visual de Medicação, um dispositivo não invasivo e passivo que atua acoplado sobre um organizador de comprimidos semanal convencional em polímero translúcido. Em vez de mecanismos dispensadores ativos, o sistema opera como um fiscalizador óptico inteligente:

- Sono Profundo (Deep Sleep): O microcontrolador permanece desenergizado em estado de sono profundo na maior parte do tempo.

- Despertar Temporizado de Precisão: Nos horários programados para a tomada das doses (por exemplo: 08:00, 14:00 e 20:00), um Relógio de Tempo Real (RTC) externo acorda o circuito através de uma interrupção de hardware.

- Iluminação Controlada e Captura Óptica: Um LED auxiliar difuso é ativado para padronizar o gradiente luminoso da cena, e o sensor de câmera digital captura um quadro estático do organizador.

- Processamento de Borda (Edge AI / TinyML): Utilizando enquadramento geométrico fixo, o microcontrolador recorta exclusivamente a Região de Interesse (ROI - Region of Interest) associada ao compartimento do respectivo dia e horário. Uma Rede Neural Convolucional ultraleve classifica o compartimento como Vazio (remédio ingerido) ou Ocupado (dose pendente).

- Gestão Energética Condicional: Constatada a ingestão, o sistema desativa a iluminação e retorna imediatamente ao sono profundo. Caso o remédio permaneça no nicho, agenda-se uma janela de tolerância de 45 minutos. Persistindo o esquecimento na segunda leitura, o alerta é dado aos cuidadores.

### 3. Metodologia de Projeto Adotada e Justificativa

Adota-se uma metodologia híbrida baseada em três pilares:

#### 3.1 Espiral Evolucionária

A metodologia proposta na apostila estrutura o desenvolvimento de sistemas de engenharia na articulação contínua entre dois planos fundamentais: o Plano do Pensamento (mundo abstrato, modelos matemáticos e diagramas conceituais) e o Plano da Realidade (mundo físico, componentes eletrônicos e ruídos do ambiente). Essa dinâmica concretiza-se em quatro ações cíclicas:

- Apreensão: Construção de modelos abstratos a partir dos desafios observados no cuidado a pacientes idosos;

- Concepção: Formulação arquitetural do hardware, topologias de rede neural e máquinas de estado de firmware;

- Realização: Montagem dos circuitos físicos de teste, rotinas de corte de alimentação e prototipação em bancada;

- Utilização: Testes experimentais com diferentes tipos de cápsulas, drágeas e condições de iluminação.

Justificativa: Sistemas dotados de visão computacional embarcada (TinyML) envolvem incertezas empíricas consideráveis (refração de plásticos, variação de contraste e sombras). Conforme destacado na literatura do curso citando Connell & Brice (1984), o conjunto completo das especificações essenciais não se estabelece em um modelo linear rígido ("Cachoeira"), mas se refina a cada iteração da espiral prototípica.

#### 3.2 Abordagem Híbrida Top-Down e Bottom-Up (Wayne Wolf)

- Top-Down para Arquitetura e Firmware: A partir dos requisitos funcionais do usuário, o sistema global é particionado em quatro subsistemas de menor complexidade: Subsistema de Gestão de Energia, Subsistema de Aquisição Óptica, Subsistema de Inferência TinyML e Subsistema de Telemetria de Emergência.

- Bottom-Up para Seleção e Caracterização do Hardware: Cada bloco eletrônico é validado e medido isoladamente na bancada (corrente quiescente do sensor OV2640 em repouso, precisão do oscilador TCXO do RTC DS3231 e tempos de conexão Wi-Fi com IP estático) antes de sua consolidação integrada na placa final.

#### 3.3 Projeto Baseado em Plataformas Comerciais (COTS)

A adoção do módulo integrado ESP32-S3 Sense aproveita circuitos já consolidados, com suporte nativo a RTOS, vasta documentação e bibliotecas validadas. Isso reduz custos, mitiga riscos de retrabalho e acelera o ciclo de desenvolvimento acadêmico.

### 4. Lista Preliminar de Componentes e Estimativa Orçamentária

Os componentes foram selecionados priorizando três critérios rigorosos: suporte a operações vetoriais de redes neurais, correntes de repouso ultra-baixas (quiescent current) e disponibilidade imediata no mercado nacional. A lista pensada foi a seguinte (considerando que pode ser alterada de acordo com as disponibilidades do laboratório):

- Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense: Dual-Core Xtensa LX7 @ 240MHz, 8MB PSRAM Octal, 8MB Flash, conector DVP de câmera

- Sensor de Câmera OV2640: Resolução nativa UXGA (1600x1200), saída paralela DVP de 24 pinos

- Módulo RTC DS3231 I2C: Oscilador interno com compensação térmica (TCXO), pino de interrupção INT

- Bateria Li-Ion 18650 (2200 mAh): Célula recarregável de íons de lítio 3.7V nominal com suporte de montagem

- Regulador LDO Ultra-Low Iq: Microchip MCP1700-3302E (saída 3.3V / 250mA)

- Circuito de Power-Gating (P-MOSFET): Transistor MOSFET Canal P AO3401A para chaveamento da alimentação da câmera

- LED Difusor Auxiliar SMD: LED Branco de alto índice de reprodução de cor (CRI > 85) e lente difusora

- Organizador Semanal de Remédios: Porta-comprimidos translúcido com 7 dias x 3 compartimentos (Manhã/Tarde/Noite)

- Estrutura Mecânica / Haste (3D): Filamento PETG para câmara escura de iluminação controlada e fixação

- Componentes Passivos e Conectores: Resistores de pull-up, capacitores cerâmicos de desacoplamento e cabos JST

| Item | Componente / Modelo | Especificação Técnica Principal | Qtd. | Fornecedor de Referência | Custo Unit. Estimado (R$) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense | Dual-Core Xtensa LX7 @ 240MHz, 8MB PSRAM Octal, 8MB Flash, conector DVP de câmera | 1 | Robocore / MakerHero | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 2 | Sensor de Câmera OV2640 | Resolução nativa UXGA (1600x1200), saída paralela DVP de 24 pinos | 1 | Incluso com o kit XIAO Sense | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3 | Módulo RTC DS3231 I2C | Oscilador interno com compensação térmica (TCXO), pino de interrupção INT | 1 | Baú da Eletrônica | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| 4 | Bateria Li-Ion 18650 (2200 mAh) | Célula recarregável de íons de lítio 3.7V nominal com suporte de montagem | 1 | Eletrogate / Robocore | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| 5 | Regulador LDO Ultra-Low Iq | Microchip MCP1700-3302E (, saída 3.3V / 250mA) | 2 | Baú da Eletrônica | R$ 3,50 | R$ 7,00 |
| 6 | Circuito de Power-Gating (P-MOSFET) | Transistor MOSFET Canal P AO3401A para chaveamento da alimentação da câmera | 2 | Baú da Eletrônica | R$ 2,00 | R$ 4,00 |
| 7 | LED Difusor Auxiliar SMD | LED Branco de alto índice de reprodução de cor (CRI > 85) e lente difusora | 1 | Loja local / Baú da Eletrônica | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| 8 | Organizador Semanal de Remédios | Porta-comprimidos translúcido com 7 dias x 3 compartimentos (Manhã/Tarde/Noite) | 1 | Farmácia local | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| 9 | Estrutura Mecânica / Haste (3D) | Filamento PETG para câmara escura de iluminação controlada e fixação | 150g | Laboratório / Impressão própria | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 10 | Componentes Passivos e Conectores | Resistores de pull-up, capacitores cerâmicos de desacoplamento e cabos JST | 1 kit | Baú da Eletrônica | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 244,50 |

### 5. Regime de Financiamento do Projeto

De acordo com a conversa com o professor, acreditamos que a melhor opção seria decidir na próxima aula se iríamos nos autofinanciar ou pedir financiamento. Isso porque seria importante definir exatamente os componentes do sistema e saber quais já estão disponíveis no laboratório, para descobrir se o trabalho seria muito atrasado ao requisitar um financiamento burocrático.